构力云·私有云镜像封装指南

0523版

@北京构力科技有限公司·创新中心

版权所有 严禁泄露

优先参考华为官方教程  云桌面私有镜像管理指南.pdf !!!!!!

目录

1	新建按需ECS服务器	4

2	远程桌面登陆服务器(mstsc)	5

3	配置桌面环境	6

4	远程登陆云桌面安装软件	11

5	安装软件	12

6	设置网络代理	12

7	设置免密自动登陆（推荐）	13

8	封装镜像	14

9	制作镜像	14

11	镜像测试	16

12	更新镜像	17

13	GPU桌面封装镜像	17

14	PKPM-BIM软件系列安装问题（必看！！）	18

构力云 私有镜像打包图文教程

新建按需ECS服务器

登陆华为云账户（glorycloud/Abc=1234）

进入控制台

切换项目 目前云桌面所在项目为 子项目（北京1-1）

进入弹性云服务器

购买新的弹性云服务器，用于创建安装软件，打包镜像

服务器配置

设置密码，默认使用Abc=1234,其他配置默认即可

ECS服务器创建成功

远程桌面登陆服务器(mstsc)

以下操作在本地电脑操作

运行-mstsc

输入ip及用户名密码

共享本地磁盘（可以将本地电脑文件上传至云桌面）

配置桌面环境

启动服务器内的运行

sysdm.cpl 允许远程连接

ncpa.cpl取消DNS注册

开启服务

启动以下服务，并设置为自动启动

- Computer Browser(必选)

- TCP/IP NetBIOS Helper（必选）

- Server(默认开启，检查一下)

2.DNS Client(默认开启，检查一下)

3.Function Discovery Resource Publication（可选：网络邻居访问需要）

4.SSDP Discovery（可选：网络邻居访问需要）

5.UPnP Device Host（可选：网络邻居访问需要）

修改组策略管理（允许用户组关机权限）

开启在登录时不显示“管理您的服务器”页

运行-gpedit.msc-计算机配置 > 模板管理 > 系统 -选择启用

FTP服务器拷贝PKPM软件及其他安装包

安装chrome浏览器，可以将本地磁盘中的chrome安装包上传,如下图，直接拖拽即可

ftp://117.78.44.104/

用户名:Administrator

密码:Abc=1234

必装

好压解压软件（haozip.exe）

根据需要安装

PKPM软件

BIM

结构

绿建+CAD2010

强烈推荐：

搜狗输入法 WPS

远程登陆云桌面安装软件

因为远程桌面在屏幕分辨率及主题设置等方面权限较低

因而Pkpm软件安装，封装等需要登陆华为云 使用华为云远程登陆服务器进行操作

远程登陆前关闭远程桌面（一次只能有一个远程实例连接）

登陆华为云-弹性云服务器

点击按钮进入登陆界面

输入密码，进入ECS服务器

进入后，右键调节屏幕分辨率（PKPM_BIM软件无法装在分辨率小于1028*768桌面上）

附录：远程桌面VS华为远程登录（分辨率，权限问题）

注意，远程桌面与华为云远程登录均可控制ECS，但是远程桌面无法更改分辨率，打包时会造成打包失败；

安装软件

PkpmBIM /Pkpm结构相关软件对颜色深度和分辨率均有要求，远程桌面会有限制

请在华为云远程登陆界面内安装

BIM安装类型选择 网络版 客户端 授权码

授权如下 192.168.1.82（授权代理）

其他类似

设置网络代理

云桌面没有外网连接，因而需要设置代理

打开IE浏览器-设置-连接-局域网设置

192.168.1.82 3128（Squid所在服务器）

浏览器输入https://www.baidu.com测试代理上网是否成功，注意是https服务

设置免密自动登陆（推荐）

软件封装过程中，会多次重启，否则每次重启都要登陆一下

设置

AutoAdminLogin =    1

DefaultPassword=     Abc=1234

DefaultUsername=     Administrator

若没有DefaultPassword新建一个字符串值即可

官方教程

https://support.microsoft.com/zh-cn/help/324737/how-to-turn-on-automatic-logon-in-windows

封装镜像

重启服务器，保证所有配置最新

(拷贝一份到任意位置，方便下次封装使用，因为封装后会自动清空打包文件)

不要关闭远程登陆 观察打包程序的运行，因为封装过程中可能会抛出错误

将ECS打包成镜像

ECS经过多次重启后自动关机

在ECS成功关机后，手动点击开机后再

关机（避免华为黑屏Bug）

制作镜像

点击更多-制作镜像

查看镜像状态，在镜像服务-私有镜像中

镜像测试

镜像创建成功，但由于软件冲突等原因，创建云桌面时不一定会成功。

云桌面底层使用ECS，如果能用私有镜像创建ECS并开机成功，则云桌面也会创建成功，反之一定失败

使用廉价的按需使用ECS测试私有镜像（使用刚刚封装的镜像创建ECS）

如果测试成功，则证明镜像无问题，删除原有打包镜像和测试镜像的按需ECS

等待一段时间，待创建成功后，进入云桌面，如果

无黑屏可正常登陆

软件可以正常使用（打开测试文件测试）

可以正常上网

该镜像成功

将原有打镜像服务器删除即可（注意选择释放ip和磁盘）

更新镜像

使用原有私有镜像创建ECS

进入桌面安装新软件

同第三章相同，更新配置 ncpa.cpl，允许远程桌面连接配置

无需再次设置自动登陆

如果使用远程桌面安装软件时，显示颜色深度不能低于24位（远程桌面默认16位）

GPU桌面封装镜像

GPU桌面封装与普通桌面略有不同

创建ECS时选择GPU加速型，系统选择如下

PKPM-BIM软件系列安装问题（必看！！）

BIM安装

类型选择 网络版 客户端 授权码

基本要求：

分辨率大于1280*768

颜色深度大于24位(华为远程登录 或者mstsc(默认16位，需设置ECS中远程桌面颜色深度权限))

WindowsServer2008R2 , WindowsServer2012封装事项

存在问题：

由于微软封装底层封装问题，安装PKPM-BIM软件封装镜像会黑屏

解决办法：

初次封装后，ECS会关机；在制作镜像之前，先再次开机启动ECS，再次重复封装过程。

待再次封装自动关机后，点击制作镜像

WindowsServer2016安装注意事项

Netframework安装

WindowsServer2016对应于个人用户windows10系统

默认netframework为4.6  PKPM-BIM软件需要framework3.5

https://jingyan.baidu.com/article/fa4125acf845db28ac7092fd.html

注意:  服务器管理器打开：控制面板→程序→启用或关闭Windows功能。

1.单击开始，单击运行，然后键入MMC。

2.单击控制台菜单，单击添加/删除管理单元，然后单击添加。选择组策略。

3.单击添加，确保已选中组策略对象框中的本地计算机，单击完成

4.选择计算机配置，单击管理模板

GPU桌面显卡驱动问题，创建GPU云桌面6002错误

VNC登陆桌面，在桌面C:\pkg\...\Installer\HDA\FusionAccess_AccessAgent...\package下取HDA安装包，GPU桌面取passThrough下的包。在控制面板卸载程序界面卸载Access Agent，然后重装即可

检查驱动状态

修复前                               修复后

卸载驱动